SEGURANÇA NOS ANDAIMES

Para empreiteiros da construção residencial

Departamento de Saúde Pública do Estado de Massachusetts

Projeto FACE (Projeto Controle e Avaliação de Fatalidades)

Mantenha a segurança dos seus trabalhadores: uma queda pode ser mortal!

Os andaimes podem oferecer uma forma mais segura e eficiente de trabalhar do que as escadas, mas eles devem ser armados corretamente. A maioria dos trabalhadores da construção que morrem por quedas em Massachusetts caem de andaimes.

Como pode se observar nos exemplos abaixo, qualquer um pode cair: trabalhadores experientes, inexperientes, jovens ou velhos.

Um carpinteiro de 29 anos de idade caiu de uma altura de 6 metros de um andaime com suporte para carpinteiro que não tinha proteção e estava fixado à moldura da janela de uma casa. Ele estava raspando neve do telhado quando  escorregou na plataforma por causa da neve acumulada a seus pés.

Um pedreiro de 69 anos, caiu de um andaime tubular sem proteção de uma altura de 7 metros. A estrutura foi armada a 3 metros da casa devido a uma varanda no segundo andar, e foi montada uma passarela de tábuas para criar acesso ao telhado. O pedreiro caiu e morreu quando a tábua escorregou.

Disposições gerais para todos os tipos de andaime:

- O andaime deve ser montado sob a supervisão e direção de uma pessoa qualificada.

- Proporcione escadas seguras de acesso - nunca suba pelos consoles ou pela estrutura.

- Use madeira apropriada de andaime para a plataforma.

- Instale guarda-corpos e rodapés em todos os andaimes com 10 pés (3 metros) de altura ou 2 painéis acima da superfície (o que for menor).

- Ofereça treinamento a todo o pessoal sobre a segurança no uso de andaimes (treinamento e inspeção devem ser feitos por uma pessoa qualificada).

- Certifique-se de que a estrutura possa suportar quatro vezes a carga máxima prevista, inclusive o próprio peso.

Por exemplo: um andaime com macaco hidráulico com vigas de sustentação posicionadas a 10 pés (3 metros) de distância e com duas tábuas de andaime de 2"x10" (5,0 cm x 25 cm) é suficientemente seguro para aguentar 500 libras (227 quilos), incluindo pessoas e equipamento.

# Andaime suspenso mecânico:

- Use vigas de sustentação de madeira para alturas de até 30 pés (10 metros) e vigas de sustentação de alumínio para alturas de até 50 pés (15 metros).

- Instale guarda-corpos.  O balcão pode servir como guarda-corpo superior.

- Afixe as vigas de sustentação com braçadeira rígida triangular na parte superior, inferior e outros pontos conforme necessário.

- Certifique-se que as vigas de sustentação estejam niveladas.

- As plataformas devem ser de tábuas e fixas.

- Não sente nem fique de pé nas plataformas do balcão.

Atenção:

As vigas de sustentação 2x4 unidas ficam frequentemente escorregadias quando molhadas.

# Andaime com suporte para carpinteiro:

- A plataforma deve ter no mínimo 12 polegadas (30 cm) de largura.

- Certifique-se que os suportes estejam fixados na viga ou no elemento estrutural do edifício.

- Instale guarda-corpos.

Observação: Existem suportes de guarda-corpo baratos para todos os tipos de andaime.

Perigo de eletrocussão:

Cuidado com o risco de eletrocussão ao montar, usar ou desmontar andaimes perto de cabos elétricos. Chame a empresa de energia elétrica para obter ajuda.

# Andaime tubular de encaixe:

- Monte o andaime com as barras transversais cruzadas.

- Afixe-o ao edifício.

- Instale guarda-corpos de proteção.

- Providencie uma escada para o acesso.

- Coloque placas de madeira compensada em todos os níveis que serão usados.

- Distribua o peso de maneira uniforme por toda a plataforma.

Atenção:

A colocação cuidadosa das bases é fundamental para a estabilidade destas estruturas.

# O andaime simplesmente apoiado, ou de quadro, não é recomendado

- Não use para alturas de mais de 20 pés (6 metros).

- As plataformas devem ter um mínimo de 12 polegadas (30 cm) de largura.  Não interligue plataformas.

- Fixe as escadas para impedir que escorreguem.

- Providencie uma escada de acesso.

Atenção:

Os andaimes simplesmente apoiados, ou de quadro, são os menos seguros de todas as estruturas de elevação. Tente minimizar seu uso . A OSHA requer o uso de proteção pessoal contra quedas nestes andaimes mais altos que 10 pés de altura (3 metros).

Atenção:

Nunca use andaime suspenso mecânico com andaime simplesmente apoiado, ou de quadro, a não ser que você não vá ajustar a altura do andaime suspenso mecânico.

Este panfleto destaca apenas pontos importantes. Consulte a norma CFR 29, 1926.451 da OSHA para obter uma lista completa dos requisitos de segurança de andaimes .

Pergunte ao seu revendedor ou agência de aluguel sobre instruções de montagem e segurança específicas do seu andaime.

Informação adicional

Programa de Consultoria Local

Departamento de Normas de Trabalho de Massachusetts (Massachusetts Department of Labor Standards)

(508) 616-0461

www.mass.gov/dols

Departamento Regional da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA)

JFK Federal Building - Room E340

Boston, MA  02203

(617) 565-9860

www.osha.gov

Centro de Pesquisa e Treinamento na Área da Construção

Materiais e recursos sobre a segurança nas escadas de mão:

www.cpwr.com

Projeto FACE

Programa de Vigilância em Saúde Ocupacional

Departamento de Saúde Pública do Estado

de Massachusetts

(617) 624-5627

www.mass.gov/dph/FACE

Projeto FACE (Controle e Avaliação de Fatalidades)

FACE é um projeto de prevenção de lesões ocupacionais conduzido pelo Departamento de Saúde Pública de Massachusetts. FACE não é responsável pela aplicação das normas de segurança.  O programa investiga mortes no local de trabalho para aprender sobre os fatores de risco que causam lesões fatais e tem o objetivo de prevenir mortes futuras.

O Projeto FACE é financiado pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH).

Nosso muito obrigado aos empreiteiros e outros que ajudaram a desenvolver este panfleto.

Portuguese – Last updated 5/2012