ALERTA DE SEGURANÇA — Favor afixar

Segurança das escadas para pintores: Cuidado antes de pintar o perigo!

De 2011 a 2012, quatro pintores de casas morreram em acidentes de trabalho em Massachusetts.  Os quatro faleceram após uma queda da escada. Como acontece com a maioria das fatalidades relacionadas ao trabalho, essas poderiam ter sido evitadas.

## Pense antes...

## Escolha a escada certa para o trabalho.

Escolha uma escada que sustente você e suas ferramentas e verifique a etiqueta de tipo de aplicação. Uma escada autossustentável, escada de mão ou escada extensível pode ser o que você precisa para fazer o trabalho com segurança. Se o trabalho não puder ser feito com segurança usando uma escada, utilize um andaime ou elevador.

## Verifique se a sua escada está em boas condições de trabalho.

Um pintor autônomo de Massachusetts caiu de mais de 4 metros de uma escada extensível enquanto pintava a parte externa de uma casa. Constatou-se que a escada estava danificada em vários pontos; os degraus e montantes estavam entortados e os pés estavam danificados.

 Examine a escada com relação a danos antes de cada utilização.

 Verifique se os degraus estão rachados, soltos ou escorregadios, se os montantes apresentam fendas ou se os pés estão desgastados.

 Certifique-se de que as travas dos degraus estejam em boas condições.

 Se as escadas apresentarem algum defeito, elas devem imediatamente ser removidas do trabalho e ser identificadas como defeituosas ou com um aviso “Não usar”, para que os outros saibam que não devem utilizá-las.

## No local de trabalho...

## Posicione a escada corretamente—isso é essencial.

Um pintor de Massachusetts que raspava a tinta da parte externa de uma casa caiu de uma altura de 5,5 metros quando sua escada escorregou. A escada não estava atada ou presa e tinha sido montada sobre uma plataforma de compensado.

 A base deve estar firme em chão seco e uniforme ou alguma superfície segura e nivelada.

 Para evitar escorregamento, a escada deve ser posicionada a trinta centímetros de distância da parede para cada 1,20 metros de altura e a base e o topo da escada devem ser fixados. Consulte a seção "Recursos" no verso da folha para conferir formas de prender sua escada no lugar.

 Quando utilizar uma escada extensível para acessar uma altura mais alta, a escada deve sobressair um metro acima do canto do telhado.

## Utilize a escada adequadamente.

Um pintor de Massachusetts estava se preparando para pintar a superfície interna da calha de uma casa. Ele subiu a escada, que não estava presa, segurando um pote de tinta de 9,5 litros e despencou da escada.

 Use um cinto de ferramentas ou gancho para transportar os materiais na escada e prenda a tinta à escada para ficar com uma mão livre e poder se segurar.

 Volte-se para a escada e mantenha três pontos de contato com a escada ao subir e ao pintar.

 Esticar-se para o lado ou para trás sobre a escada para pintar beirais pode causar quedas.

 Mantenha-se com a fivela do cinto sempre alinhada no centro da escada.

 Desça e mude a posição da escada conforme necessário.

 Não trabalhe sobre os três degraus superiores de uma escada extensível ou do topo ou degrau superior de uma escada 
de abrir.

## Materiais de prevenção a queda livre

Prevenção de quedas para trabalhadores de obras

Folhetos e relatórios do MA FACE

## www.mass.gov/dph/FACE > Material educativo

## Segurança de escadas portáteis

## Guia rápido da OSHA (Administração de segurança ocupacional e saúde)

## www.osha.gov/Publications/portable_ladder_qc.html

## Cair da escada pode matar: use-a com segurança

## Livreto da OSHA

## www.osha.gov/Publications/OSHA3625.pdf

## Aplicativo de smartphone sobre segurança de escadas do NIOSH (iPhone, Android)

## Um guia de escolha, inspeção, posicionamento, acessórios e utilização segura de escadas que mede o ângulo da escada. Disponível na App Store e no Google Play.

## www.cdc.gov/niosh/updates/upd-06-17-13.html

## Recursos adicionais

## Campanha nacional para prevenção de quedas em obras

A campanha é uma iniciativa conjunta do CPWR (Centro de pesquisa e formação para construção), do NIOSH, da OSHA, do governo estadual, do setor privado e de associações de comércio, universidades, organizações profissionais e trabalhistas para abordar a principal causa de morte do setor: quedas. O objetivo da campanha é prevenir quedas fatais de telhados, escadas e andaimes, estimulando os empreiteiros a:

 PLANEJAREM para que o trabalho seja feito com segurança.

 FORNECEREM o equipamento apropriado.

 TREINAREM todos os trabalhadores para que utilizem o equipamento com segurança.

Encontre recursos adicionais e saiba mais sobre a campanha:

stopconstructionfalls.com  |  www.osha.gov/stopfalls  |  www.cdc.gov/niosh/construction/stopfalls.html

## Regulamentação 29 CFR 1926.1053 da OSHA

## Utilização de escadas para atividades de obras, incluindo pintura

## Instituto americano de escadas

## Materiais de treinamento dessa associação nacional de comércio, que publica os padrões ANSI para escadas

## www.laddersafety.org

## Segurança de tintas à base de chumbo

## Departamento de padrões de trabalho de Massachusetts, programa sobre chumbo

## www.mass.gov/lwd/labor-standards/lead-program

Fatos do FACE | MA FACE  O MA FACE (Exame de fatalidades e de avaliação de controle de Massachusetts) busca prevenir fatalidades no trabalho por meio da identificação e investigação desses incidentes e do desenvolvimento de estratégias de prevenção para aqueles que possam intervir no local de trabalho. O MA FACE conta com apoio do acordo de cooperação nº 5U60OH008490 do CDC-NIOSH. Este documento pode ser reproduzido sem restrições e é encontrado no site www.mass.gov/dph/FACE. Caso tenha algum comentário ou dúvidas, ligue para o projeto MA FACE no telefone 1-800-338-5223.

A segurança compensa o custo das quedas